YAMAHA UX-16 ドライバ復旧　作業記録

原因分析・確認手順・解決手順書

対象環境：Windows 11 Insider Preview　／　対象機器：YAMAHA UX-16 (USB-MIDI)

作業日：2026年5月　　記録者：

# 0. 解決サマリー

✅ 結論 Windows 11 Insider Preview において VBS（仮想化ベースのセキュリティ）が動作する環境では、Yamaha UX-16 の純正ドライバ（2015年署名・失効済みクロス証明書チェーン）がカーネルにロードされない。testsigning ON の状態で有効な自己署名証明書をドライバに追加署名することで解決した。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 症状 | UX-16 接続時にドライバがロードされず MIDI デバイスとして認識されない |
| エラーコード | Code 39 (CM_PROB_DRIVER_FAILED_LOAD) / 問題の状態 0xC0E90002 |
| 根本原因 | 署名チェーン（VeriSign / Microsoft Code Verification Root）が全て失効。Insider Preview のカーネルがロードを拒否 |
| 解決方法 | SHA256 自己署名証明書を作成し、ymidusbx64.sys に /as（追加署名）で重ね署名 |
| 動作確認 | デバイスマネージャー正常認識・DAW から MIDI ポート選択・送受信動作すべて確認済み |

# 1. 作業環境

| 環境 | 詳細 |
| --- | --- |
| OS | Windows 11 Insider Preview |
| 対象デバイス | YAMAHA UX-16（USB-MIDI アダプタ） |
| ドライバ INF | oem14.inf ／ DriverVer: 07/21/2015, 3.1.4.0 |
| ドライバ .sys | ymidusbx64.sys（64bit）、ymidusbw.sys（32bit） |
| 署名カタログ | ymidusbw.cat |
| Secure Boot | 無効（OFF） |
| メモリ整合性（HVCI） | 無効（OFF） |
| VBS | 動作中（VirtualizationBasedSecurityStatus = 2、SecurityServicesRunning = {0}） |
| testsigning | 有効（ON） |
| Windows SDK | 10.0.26100.0（signtool.exe 使用） |

# 2. 原因分析

## 2-1. エラーコードの解釈

pnputil で確認された問題コード 39（CM_PROB_DRIVER_FAILED_LOAD）および問題の状態 0xC0E90002 は、カーネルが Code Integrity によってドライバのロードを拒否したことを示す。Code Integrity のイベントログ（EventID 3033/3076/3077）に UX-16 関連エントリは記録されなかった。これは PnP ドライバロード段階での拒否がログに残らない場合があるためと考えられる。

## 2-2. 署名チェーンの失効

signtool verify /v /kp で確認した結果、ymidusbx64.sys の署名チェーンを構成する全ての証明書が失効していることが判明した。

| 証明書 | 有効期限 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| Yamaha Corporation（コード署名） | 2015年8月 | 失効 |
| VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA | 2020年2月 | 失効 |
| Microsoft Code Verification Root（クロス証明書） | 2025年11月 | 失効 |
| Symantec タイムスタンプ局 | 2020〜2021年 | 失効 |

📌 補足 Get-AuthenticodeSignature では Status: Valid と返るが、これはファイル内の署名フォーマットが正しいという意味であり、カーネルのロード時に行われるチェーン検証とは別の判定。Insider Preview のカーネルはチェーン全体の有効性を要求するため失効チェーンのドライバを拒否する。

## 2-3. nointegritychecks が効かなかった理由

bcdedit /set nointegritychecks on を設定・再起動したが状況は変わらなかった。VBS（仮想化ベースのセキュリティ）が動作中（VirtualizationBasedSecurityStatus = 2）であったためと判断される。VBS が有効な環境では Hypervisor 側のポリシーが bcdedit の設定より優先され、nointegritychecks が無効化される。HVCI 自体は停止していたが（SecurityServicesRunning = {0}）、VBS フレームワーク自体の存在が原因となった。

# 3. 試行した手順と結果

| # | 試行内容 | 結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | メモリ整合性（HVCI）OFF | 効果なし | 必要条件だが単体では不十分 |
| 2 | bcdedit /set testsigning on | 部分的に有効 | 自己署名ドライバ許可モード。最終的に必要 |
| 3 | ローカルセキュリティ機関の保護 OFF | 効果なし | UX-16 と無関係。ON に戻した |
| 4 | 脆弱なドライバブロックリスト OFF | 効果なし | ON に戻した |
| 5 | 自己署名証明書の作成・登録（旧手順） | 失敗 | -TextOption パラメータ誤り・.sys への署名が未実施だった |
| 6 | bcdedit /set nointegritychecks on | 効果なし | VBS 動作中のため実質無効化される |
| 7 | 自己署名証明書を /as で .sys に追加署名 | 成功 ✅ | 根本解決。詳細は Section 4 参照 |

# 4. 解決手順（再現用）

⚠️ 前提条件 管理者権限の PowerShell で実行すること。Windows SDK（signtool.exe）がインストールされていること。bcdedit /set testsigning on 実施済み・再起動済みであること。

## Step 1　古い証明書残留物の削除

過去の作業で作成した証明書が残っている場合は削除する。

Get-ChildItem Cert:\CurrentUser\My | Where-Object { $_.Subject -match "MyLegacyDriverCert" } | Remove-Item -ErrorAction SilentlyContinue

Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | Where-Object { $_.Subject -match "MyLegacyDriverCert" } | Remove-Item -ErrorAction SilentlyContinue

Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\Root | Where-Object { $_.Subject -match "MyLegacyDriverCert" } | Remove-Item -ErrorAction SilentlyContinue

Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\TrustedPublisher | Where-Object { $_.Subject -match "MyLegacyDriverCert" } | Remove-Item -ErrorAction SilentlyContinue

## Step 2　自己署名証明書の作成

カーネルモードコード署名に必要な EKU（1.3.6.1.4.1.311.61.1.1）を含む証明書を LocalMachine\My に作成する。

$cert = New-SelfSignedCertificate `

-Type CodeSigningCert `

-Subject "CN=UX16DriverCert" `

-CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\My" `

-KeyUsage DigitalSignature `

-KeyLength 2048 `

-HashAlgorithm SHA256 `

-NotAfter (Get-Date).AddYears(10) `

-TextExtension @("2.5.29.37={text}1.3.6.1.5.5.7.3.3,1.3.6.1.4.1.311.61.1.1")

✅ 確認：$cert.Thumbprint を実行して Thumbprint が表示されれば成功。

## Step 3　証明書を信頼ストアに登録

$certFile = "C:\UX16DriverCert.cer"

Export-Certificate -Cert $cert -FilePath $certFile

Import-Certificate -FilePath $certFile -CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\Root"

Import-Certificate -FilePath $certFile -CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\TrustedPublisher"

## Step 4　ドライバ .sys ファイルへの追加署名

/as オプションで既存の Yamaha 署名を残したまま自己署名を追加する。/sm は LocalMachine の証明書ストアを参照するために必須。/n と /sha1 を同時に使うと競合するため /sha1 のみで指定する。

$signtool = "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.26100.0\x64\signtool.exe"

& $signtool sign /v /fd SHA256 /sha1 $cert.Thumbprint /sm /as "C:\Windows\System32\drivers\ymidusbx64.sys"

✅ 確認："Successfully signed" が表示されれば成功。

## Step 5　再起動と動作確認

Restart-Computer

再起動後、以下で状態を確認する：

Get-WmiObject Win32_PnPEntity | Where-Object { $_.Name -match "UX" -or $_.Name -match "YAMAHA" -or $_.Name -match "MIDI" } | Select-Object Name, Status, ConfigManagerErrorCode

| 確認項目 | 期待値 |
| --- | --- |
| ConfigManagerErrorCode | 0（エラーなし） |
| デバイスマネージャー | 「Yamaha USB-MIDI Driver (WDM)」に警告アイコンなし |
| DAW / MIDI アプリ | MIDI ポートとして選択可能 |
| 送受信動作 | MIDI 信号の送受信が正常に動作する |

# 5. 最終的な設定状態

| 設定項目 | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| メモリ整合性（HVCI） | OFF | UX-16 使用中は必要 |
| testsigning | ON | 自己署名の有効化に必要 |
| nointegritychecks | ON（実質無効） | VBS により無効化されている |
| Secure Boot | OFF | 今回の問題とは無関係 |
| ローカルセキュリティ機関の保護 | ON | 変更不要 |
| 脆弱なドライバブロックリスト | ON | 変更不要 |
| UX16DriverCert（自己署名証明書） | 登録済み | Root / TrustedPublisher に登録。有効期限 2036年 |

# 6. 今後の注意点

## 6-1. Insider Preview アップデート後の再対応

Insider Preview のアップデートでドライバが再度ロードされなくなる可能性がある。その場合は以下を順番に確認する。

- testsigning が ON のままか確認：bcdedit /enum {current}

- 証明書が残っているか確認：Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | Where-Object { $_.Subject -match "UX16" }

- 証明書が残っていれば Step 4（追加署名）のみ再実行して再起動

- 証明書が消えていれば Step 2 から再実行

## 6-2. UX-16 を使わない期間の設定復元

セキュリティを元に戻したい場合は以下を実行する。

bcdedit /set testsigning off

メモリ整合性は「Windows セキュリティ」→「デバイスセキュリティ」→「コアの分離」から ON に戻す。

💡 長期的な代替案 Zadig（https://zadig.akeo.ie/）で WinUSB ドライバに置き換えることで、署名問題を根本的に回避できる可能性がある。ただし元のドライバへの差し戻しが必要なため、現状の構成で問題なければ本手順の維持を推奨する。